附件1：

深圳市国资委会议室麦克风等设备

采购需求

一、基本情况

投资大厦9楼9005会议室是市国资委召开各种工作会议的主要场所，面积约100平米，层高约3米，会议室现有无线麦克风设备在实际使用中存在稳定性等问题，无法满足相关工作需求。市国资委计划将会议室无线麦克风更换为有线麦克风，并采购配套接收主机和音频信号处理设备，其他现有设备继续正常使用。

二、采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参考产品型号 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化标准型会议系统主机 | HCS-4100MB/52 | TAIDEN台电 | 台 | 1 |
| 2 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | HCS-4330D_G/50 | TAIDEN台电 | 只 | 18 |
| 3 | 音频处理器 | TesiraFORTE VT | BIAMP百安普 | 台 | 1 |
| 4 | 会议延长线 | CBL6PS-50 | TAIDEN台电 | 条 | 1 |
| 5 | 安装部署及整套系统兼容调试费 | 服务 | 现场服务 | 项 | 1 |

（二）技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化标准型会议系统主机 | 使用 MCA_STREAM 数字处理和传输技术 一条 6 芯电缆传输 64 种语言和各种信息 支持48kHz音频采样频率，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz 长距离传输对音质无影响 “环形手拉手”连接 分机单元麦克风增益和EQ独立可调 会议主机具有光纤接口 主机与电脑用TCP/IP连接方式 可实现会议系统的远程控制，远程诊断和升级 内置多路的内部通讯功能 系统电源可通过中控系统进行集中控制管理 多种方式的会议室合并/拆分功能 系统单元支持热插拔功能 系统主机和软件双机热备份 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风 |
| 2 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | 使用 MCA_STREAM 数字处理和传输技术 一条 6 芯电缆传输 64 种语言和各种信息 支持48kHz音频采样频率，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz 长距离传输对音质无影响 “环形手拉手”连接 分机单元麦克风增益和EQ独立可调 会议主机具有光纤接口 主机与电脑用TCP/IP连接方式 可实现会议系统的远程控制，远程诊断和升级 内置多路的内部通讯功能 系统电源可通过中控系统进行集中控制管理 多种方式的会议室合并/拆分功能 系统单元热插拔功能 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风 |
| 3 | 音频处理器 | 12 路模拟输入和 8 路模拟输出，并在所有 12 路输入中包含 Sona 声学回声消除 (AEC) 技术 8 路可配置 USB 音频通道 一个RJ-11 标准电话接口 一个通过 RJ-45 接口的双通道 VoIP 接口 RJ-45 接口器上集成到网络语音协议 (VoIP) 系统，用于双路 VoIP 通信，并应支持会话发起协议 (SIP) v2.0 或更 高版本 RS-232 串行端口 4 针 GPIO 配备电容式触控导航的 OLED 显示 1U 标准机箱 通过以太网进行系统配置和控制 频率响应： 20Hz 到 20kHz，+4dBu 输出 +0.25dB/-0.5dB THD+N（22Hz 到 22kHz）：0dB 增益，+4dBu 输入 < 0.006% THD+N（22Hz 到 22kHz）：54dB 增益，-50dBu 输入 < 0.040% EIN （非加权，22Hz 到 22kHz）：< -125dBu 动态范围（存在信号）：> 108dB（22Hz 到 22kHz，0dB 增益） 输入增益范围：（6dB 梯层）：0dB 到 66dB 最大输出电平：+24dBu 幻象电源：+48 VDC（7mA/输入） 采样率：48kHz USB位深：16或24比特 USB采样率：48KHZ 功耗(100-240V交流电压50/60Hz)： 35瓦 接口：凤凰端子 |
| 4 | 会议延长线 | 6芯50米延长电缆（一公一母） |
| 5 | 安装部署及整套系统兼容调试费 | 提供设备安装部署及整套系统（含此次新采购设备和现有设备）集成调试 |

三、商务和实施要求

（一）供货商、产品及人员要求

供货商在会议室音频领域拥有专业的解决方案；提供的相关产品在国内市场占有率较高，且均为原厂商全新原装；实施工程师要求具有会议室音频系统相关专业技能，实施经验丰富。

（二）安装调试和交付要求

供货商按照采购清单需求负责设备和材料的采购、运输和安装，并负责整套系统（含此次新采购设备和现有设备）集成调试，通过原有中控系统实现集中控制，方便市国资委日常使用和管理。交付后的系统要求实现抗干扰性强、音响输出声音清晰、无噪音和啸叫声、系统运行稳定等目标。安装调试期间，不影响会议室正常使用。

经过安装调试，音频系统实际试用效果如无法满足交付要求，市国资委有权要求供货商更换相关设备（规格参数不低于采购需求），供货商必须无条件免费更换。

（三）时间进度要求

2019年4月20日之前完成系统安装调试，交付用户试用。

（四）培训

提供音频系统相关使用操作手册和培训。

（五）后续服务保障

项目验收后，提供为期3年的免费技术保障服务，快速响应用户需求，保障系统正常使用；服务期满后，市国资委可根据工作需要和相关标准，与供货商续签服务合同。